| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 2

| Autocarro speciale MB UNIMOG o similare |  | Speziallastkraftwagen MB UNIMOG oder ähnlich |
| --- | --- | --- |
| quantità: 7 veicoli |  | Anzahl: 7 Fahrzeuge |

Lotto – Los 2f

| Autocarro speciale MB UNIMOG U427 o similare Idrostatica e Sistema di sterzo variabile dx – sx + lama sgombraneve da 3,0 m + Spargitore da cassone volume mc 2,50 + Falciatrice ciglio strada |  | Speziallastkraftwagen MB UNIMOG U427 oder ähnlich Hydrostatik und Rechts/Links-Wechsellenkung + Schneepflug zu 3,0 m + Streugerät Aufbaustreugerät V. 2,50 m³ + Randstreifenmäher |
| --- | --- | --- |
| quantità: 2 veicolo |  | Anzahl: 2 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Carrozzeria |  | Karosserie |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per eventuali allestimenti (lama sgombraneve, spargitore da cassone, turbina laterale, fresa frontale, spazzatrice frontale, …) anche se forniti dall’Amministrazione; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione |  | - Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für eventuelle Ausrüstung (Schneepflug, Heckaufbaustreuer; Seitenschneeschleuder, Schneefräse, Vorbau-Kehrmaschine, ...) auch wenn diese von der Verwaltung selbst sind, inklusive Lieferung von eventuellen Gegengewichten, welche für den Straßenverkehr mit den eingetragenen Geräten, erforderlich sind |
| - Dichiarazione attrezzi ammessi a velocità ridotta 40 Km/h |  | - Erklärung für die mit einer reduzierten Geschwindigkeit von 40 Km/h zugelassenen Geräte |
| - Passo mm 3.150 |  | - Achsabstand 3.150 mm |
| - Peso complessivo circa 14,00 t |  | - Gesamtgewicht ungefähr 14,00 t |
| - Portata circa 6,80 t |  | - Tragfähigkeit ungefähr 6,80 t |
| - Rimorchiabile almeno 3,50 t |  | - Zuggewicht mindestens 3,50 t |
| - Portata assale ant. almeno Kg 7.000 |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 7.000 Kg |
| - Portata assale post. almeno Kg 8.000 |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 8.000 Kg |
| - N° 5 pneumatici M+S 385/65 R22,5 (profilo stradale invernale) |  | - N° 5 Reifen M+S 385/65 R22,5 (Strassen Winterprofil) |
| - N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-RADIAL o equivalenti KÖNIG DR |  | - N° 4 Schneeketten Rud SUPERGREIFSTEG oder gleichwertige Pewag UNI-RADIAL oder gleichwertige KÖNIG DR |
| Meccanica |  | Mechanik |
| - N° 6 cilindri in linea |  | - N° 6 Zylinder in Reihe |
| - Cilindrata totale almeno 7.500 cc |  | - Gesamthubraum mindestens 7.500 cm³ |
| - Potenza almeno 190 kW |  | - Leistung mindestens 190 kW |
| - Emissioni secondo normativa vigente alla stipula del contratto (almeno EURO 6) |  | - Abgase laut geltender Norm bei Abschluss des Vertrages (mindestens EURO 6) |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  | - Torsionsstabilisator vorne |
| - Barra stabilizzatrice posteriore |  | - Torsionsstabilisator hinten |
| - Freno motore |  | - Motorbremse |
| - Sistema antibloccaggio freni |  | - Brems-Antiblockiersystem |
| - Protezione dischi freni |  | - Scheibenbremsschutz |
| - Impianto elettrico 24V |  | - Elektroanlage 24V |
| - Collegamenti elettrici supplementari |  | - Zusätzliche elektrische Anschlüsse |
| - Blocco avviatore |  | - Anlassersperre |
| - Camino di aspirazione |  | - Einlaßrohr |
| Idrostatica |  | Hydrostatik |
| - G34 Trasmissione idrostatica 0 - 50 km/h |  | - G34 Hydrostatischer Antrieb 0 - 50 km/h |
| Trasmissione |  | Antrieb |
| - Trazione integrale |  | - Allradantrieb |
| - Differenziale longitudinale bloccabile |  | - Sperrbares Längsdifferenzial |
| - Bloccaggio differenziale asse posteriore |  | - Differenzialsperre an Hinterachse |
| - Cambio sincronizzato |  | - Synchronisierte Gangschaltung |
| Carrozzeria e cabina |  | Karrosserie und Fahrerhaus |
| - Colore RAL 2011 |  | - Bernsteinfarbe RAL 2011 |
| - Guida a sinistra |  | - Linkslenkung |
| - Portacunei e cunei |  | - Vorlegekeile mit Halterung |
| - Serbatoio carburante litri 200 |  | - Kraftstofftank 200 Liter |
| - Gancio traino omologato DGM |  | - Zughaken mit DGM-Zulassung |
| - Autoradio con altoparlanti e antenna |  | - Autoradio mit Lautsprechern und Antenne |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Taste am Lenkrad |
| - Paraspruzzi |  | - Schmutzfänger |
| - Faro retromarcia |  | - Scheinwerfer für Rückwärtsgang |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE - Installazione nel cruscotto |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker EG - Anbau auf dem Armaturenbrett |
| - Spia in cabina per ribaltabile |  | - Anzeigelampe im Fahrerhaus für Kipper |
| - Protezione anticorrosiva |  | - Antikorrosionsschutz |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360°. |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein. |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto. |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett. |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento. |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren. |
| - Estintore di capacità minima 6 Kg |  | - Leistungsstarker Feuerlöscher min. 6 Kg |
| - Attrezzi di bordo |  | - Bordwerkzeug |
| - Martinetto idraulico |  | - Hydraulischer Wagenheber |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna veicolare bibanda per la ricezione dei segnali radio in gamma 450 MHz – 470 MHz e per la ricezione dei segnali GPS – impedenza 50 Ohm con cavo RG58 |  | - 2-Bandfahrzeugantenne für den Empfang der Funksignale im Frequenzbereich 450 MHz – 470 MHz und der GPS-Signale. Impedanz 50 Ohm mit RG58 Antennenleitung |
| - Avvisatore acustico supplementare che si attiva nel momento in cui si riceve una chiamata tramite la radio ricetrasmittente con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal, welches den Eingang eines Funkrufes signalisiert, mit 12V oder 24V mit Relaissteuerung Einspeisung am Fahrzeug |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (solo se la tensione presente è a 24 V) |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert (nur wenn Spannung 24 V ist) |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Cassone |  | Pritsche |
| - PB6 Cassone ribaltabile trilaterale circa mm 2.385 x 2.075 x 400 |  | - PB6 Dreiseitig kippbare Pritsche ca. 2.385 x 2.075 x 400 mm |
| - P72 Sponda anteriore del cassone rialzata |  | - P72 Vordere Bordwand der Ladepritsche erhöht |
| In esecuzione base con: |  | Grundausführung mit |
| - A1W Bloccaggio differenziale asse anteriore |  | - A1W Differenzialsperre an Vorderachse |
| - B76 Essiccatore d’aria riscaldato |  | - B76 Lufttrockner beheizt |
| - C50 Sistema di sterzo variabile |  | - C50 Rechts/Links-Wechsellenkung |
| - CP3 Piastra anteriore per montaggio attrezzi grandezza 3 (DIN 76060) |  | - CP3 Frontplatte für das Anbringen von Geräten Größe 3 (DIN 76060) |
| - CA4 Supporti per il montaggio attrezzi posteriori |  | - CA4 Träger für das Anbringen von Geräten an der Rückseite |
| - E20 Batteria rinforzata, 2 x 12V - 140 Ah |  | - E20 Batterie verstärkt, 2 x 12V - 140 Ah |
| - E33 Stacca batteria sul cassetto batteria |  | - E33 Batterie-Trennrelais am Batteriekasten |
| - E37 presa di corrente continua 12V-15A |  | - E37 Dauerstromsteckdose: 12V-15A |
| - E45 Presa di corrente anteriore 7 poli |  | - E45 7polige Stromsteckdose an der Frontseite |
| - F3W Dispositivo idraulico per sollevamento cabina di guida |  | - F3W Hochstellvorrichtung für Fahrerhaus |
| - HN8 Impianto idraulico 2 circuiti, 4 distributori, proporzionale con dispositivo alleggerimento lama |  | - HN8 Zweikreishydraulikanlage, mit 4 Zellen, proportional, mit Schneepflugentlastung |
| - H43 Cilindro idraulico per ribaltabile con deviatore |  | - H43 Kippzylinder mit Umschaltbahn |
| - HE1 Impianto idraulico per ribaltabile |  | - HE1 Hydraulikanlage für Kippzylinder |
| - H55 N° 4 innesti idraulici posteriori, distributori 1 + 2 |  | - H55 Hydraulische Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1 + 2 |
| - H58 Condotto di pressione posteriore per doppio circuito idraulico |  | - H58 Druckleitung hinten bei Zweikreishydraulik |
| - ED6 Presa elettrica 24V/25A in cabina |  | - ED6 Bordsteckdose 24V/25A im Fahrerhaus |
| - LL6 Fari supplementari anteriori per sgombero neve regolabili in altezza, omologati DGM |  | - LL6 Zusätzliche Frontscheinwerfer für Schneeräumung, höhenverstellbar, mit DGM-Zulassung |
| - M37 Alternatore rinforzato per impianto elettrico 28 V - 150 Ah |  | - M37 Verstärkte Lichtmaschine für die elektrische 28 V - 150 Ah Anlage |
| - N08 Presa di forza dal motore incluso albero presa di forza anteriore 1 ¾” (rotazione 1.000 giri/min, compreso raffreddamento) |  | - N08 Motorzapfwellenantrieb einschl. Zapfwelle vorn (Abtrieb 1.000/min, einschl Kühlung und Zapfwelle vorn 1 ¾” Zoll, Keilwellenprofil) |
| - N09 Limitazione a 540 gir/min della presa di forza N08 con interruttore elettrico per la limitazione dei giri del motore |  | - N09 Zapfwellendrehzahlbegrenzung bei N08 (auf 540/min mit elektrischem Schalter zur Begrenzung der Motordrehzahl |
| - DF1 Sedile comfort autista con sospensione pneumatica, supporto lombare, appoggiatesta |  | - DF1 Komfortschwingsitz luftgefedert, Fahrer, mit Kopfstütze |
| - DB1 Sedile comfort passeggero con sospensione pneumatica, supporto lombare, appoggiatesta |  | - DB1 Beifahrersitz Komfort mit Luftfederung und Kopfstütze |
| - F6B Parabrezza riscaldato |  | - F6B Geheizte Frontscheibe |
| - FF1 Finestrino posteriore scorrevole |  | - FF1 Rückseitiges Schiebefenster |
| Allestimento sgombroneve per autocarro completo di: |  | Ausstattung zum Einsatz des Lkws als Schneeräumfahrzeug mit: |
| - Attacco elettrico per luci di posizione completo di interruttori e cavi |  | - Anschluß für Standlichter mit Schaltern und Kabeln |
| - Montaggio omnicomprensivo |  | - Montage aller Teile |
| - Collaudo funzionale |  | - Endkontrolle aller Betriebsfunktionen |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausstattung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - E6Z Segnalatore acustico retromarcia |  | - E6Z Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo |  | KFZ Tachograph |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF per Veicolo e Cronotachigrafo |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format für KFZ und Tachograph |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata della garanzia minimo 24 mesi |  | - Mindenstdauer der Garantie 24 monate |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| - Durata: minimo 3 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 3 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Lama sgombraneve m 3,00 |  | Schneepflug 3,00 m |
| --- | --- | --- |
| Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento al suolo in ogni condizione |  | Schneepflug mit 3 oder 4, auf der gesamten Scharhöhe unabhängigen elastischen und/oder gefederten Scharen, für eine optimale Anpassung an den Straßenbelag bei allen Bedingungen |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e dotazioni: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische Eigenschaften und Ausstattungen: |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Lama sgombraneve a 3 o 4 settori |  | - Schneepflug mit 3 oder 4 Schare |
| - Lama dotata di dispositivo idraulico d’orientamento (destra-sinistra) a due pistoni |  | - Schneepflug mit hydraulischer Seitenverstellung (rechts-links) mittels zwei Kolben |
| - Possibilità d’estensione dell’inclinazione fino a 34°-36° |  | - Möglichkeit die Schrägstellung bis auf 34°-36° zu erhöhen |
| - Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento ed abbassamento |  | - Doppelhydraulik für Heben und Senken |
| - Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e salvaguardia contro gli urti |  | - Sicherheitsventil oder anderer Sicherheitsvorrichtung für Überdruck und Stoßdämpfung |
| - Dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore, che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con minima rumorosità (p. es. sollevamento del settore, oppure sollevamento e arretramento) |  | - Sicherheitsvorrichtung für jede Schar, sodaß Hindernisse ohne Aufprall und lärmdämmend überwunden werden (z.B. Anheben der Schar, oder Anheben und Rückholen) |
| - Immediato automatico rientro in posizione del settore o dei settori interessati dall’ostacolo |  | - Unmittelbare Wiederpositionierung des oder der vom Hindernis betroffenen Scharen |
| - Completa di piastra attrezzatura con attacco rapido per piastra veicolo (DIN 76060 B3) |  | - Ausgestattet mit Geräteanbauplatte für Schnellanschluß auf Fahrzeugplatte (DIN 76060 B3) |
| - Piastra attrezzatura con guide d’incastro posizionabili a diverse altezze |  | - Geräteanbauplatte mit höhenverstellbaren Befestigungsklauen |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi |  | - Hydraulikleitungen mit Kupplungen und Schnellanschlüssen |
| - Telaio retrostante |  | - Rückwärtige Rahmenstruktur |
| - Supporti di battuta in Vulkolan o PU per attutire rumorosità tra coltello e lama |  | - PU- oder Vulkollanelemente zur Lärmdämmung zwischen Verschleißschienen und Pflugschar |
| - Molle o elementi di trazione |  | - Federn oder Traktionselemente |
| - Pattini d’appoggio regolabili |  | - Verstellbare Abstellstützen |
| - Settore esterno destro rialzato |  | - Erhöhtes rechtes Außensegment |
| - Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all’abrasione |  | - Schürfleisten aus verschleißarmen Stahl |
| - Telo paraspruzzo in gomma con smorzamento delle vibrazioni |  | - Windleitschutz mit Vibrationsdämpfung |
| - Guide laterali (segnacordoli) di dimensioni ridotte - Montate sul lato destro e sinistro della lama mediante viti e sostituibili |  | - Seitenlenkung (Randsteinabweiser) geringer Abmessung - An der rechten und linken Seite des Pfluges mittels Schrauben befestigt und austauschbar |
| - Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per protezione barriere |  | - Zusätzlichem Segment an der rechten Seite aus Vulkollan oder gleichwertigem Material als Leitplankenschutz |
| - Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma applicati direttamente sulla lama e relativi collegamenti |  | - LED Positionslichter mit Gummihaltern und entsprechenden Anschlüssen |
| - Blocco meccanico in fase di trasporto |  | - Mechanische Transportsicherung |
| - Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza ai raggi UV |  | - Alle Synthetik- oder Gummiteile müssen eine sehr hohe UV-Strahlenbeständigkeit aufweisen |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Dimensioni |  | Dimensionen |
| - Larghezza complessiva almeno 2,98 m |  | - Gesamtbreite mindestens 3,00 m |
| - Larghezza lame raschianti almeno 2,98 m |  | - Breite Schürfleisten mindestens 3,00 m |
| - Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° |  | - Anstellwinkel der Verschleißschiene höher als 20° |
| - Inclinazione da min. 30° a max 36° |  | - Schrägstellung von mindestens 30° bis max 36° |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 30° o 32° almeno m 2,50 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 30° bis 32° mindestens 2,50 m |
| - Larghezza di lavoro del coltello sul manto stradale a 34° o 36° almeno m 2,40 |  | - Arbeitsstreifen der Schürfleiste auf der Straßenoberfläche bei 34° bis 36° mindestens 2,40 m |
| - Altezza settore centrale e sinistro almeno m 1,00 |  | - Höhe mittlere Schar mindestens 1,00 m |
| - Altezza settore destro almeno m 1,20 |  | - Höhe rechte Schar mindestens 1,20 m |
| - Lame raschianti dotate di molla |  | - Verschleißschienen mit Vorspannfeder |
| - Altezza ostacolo superabile almeno mm 100 |  | - Bewältigung des Hindernisse mindestens 100 mm |
| Pesi |  | Gewichte |
| - Peso minimo attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso Kg 940 ± 50 Kg |  | - Mindestens Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit Kg 940 ± 50 Kg |
| - Baricentro mm 900 ± 50 mm |  | - Schwerpunkt 900 mm ± 50 mm |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Corrispondenza della lama neve alle norme EN 13021 e 15583 per il servizio invernale. |  | - Schneepflug gemäß den EN Normen 13021 und 15583 für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |

| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| --- | --- | --- |

| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| --- | --- | --- |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Spargitore da cassone V. almeno mc 2,50 a doppia camera |  | Doppelkammer Aufbaustreugerät mindestens V. 2,50 m³ |
| --- | --- | --- |
| Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio, con quadro di comando automatico; Capacità tramoggia almeno mc 2,50 |  | Streugerät wegabhängig, Synchronschaltung zwischen Streubreite und Streumenge, mit automatischem Bedienpult; Behälterinhalt mindestens 2,50 m³ |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni |  | Betriebseigenschaften und Ausstattung |
| - Tramoggia composta da n° 2 vasche separate |  | - Behälter mit 2 separaten Abteilungen |
| - Indicare capacità di carico a tramoggia caricata a raso |  | - Zuladung bei gestrichen vollem Behälter angeben |
| - Disco ed intero gruppo di spargimento scivolo in acciaio INOX |  | - Verteilerscheibe und Zufuhrrinne aus INOX Edelstahl |
| - Tramoggia in acciaio INOX |  | - Trichter aus INOX Edelstahl |
| - Telaio galvanizzato |  | - Verzinkter Rahmen |
| - Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura del produttore riportate in scheda tecnica, completa di accessori |  | - Angabe des betriebsbereiten Gerätegewichtes gemäß Lieferbedingungen laut technisches Degenblatt des Herstellers komplett mit Zubehör |
| - Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo |  | - Betrieb erfolgt über Hydraulikanlage des Fahrzeuges |
| - Funzionamento sia in avanzamento che in retromarcia immediatamente dopo l’avvio della marcia |  | - Betrieb sowohl bei Vorwärtsfahrt als auch im Rückgang, unmittelbar nach Anfahren |
| - In marcia di trasferimento la colonna dello spargitore deve essere sollevata agevolmente da un solo operatore e bloccata in sicurezza |  | - Für die Transportfahrt muss der Streustoffverteiler leicht im Einmannbetrieb hochgeklappt und sicher festgemacht werden können |
| - Quanto sopra deve essere possibile anche in caso di guasti |  | - Dies muss auch bei einem Störfall möglich sein |
| - Sistema di scarrabilità veloce a sponde chiuse con adeguati rulli anteriori e laterali autocentranti |  | - Einfaches Schnellabrollsystem bei geschlossenen Bordwänden mit angemessenen Vorder- und Seitenrollen |
| - Carico e scarico dello spargitore dal veicolo (anche con la tramoggia a pieno carico) effettuato da un solo operatore (autista del veicolo) |  | - Auf- und Absetzen des Streuers vom Fahrzeug (auch bei vollbeladenem Behälter) im Ein-Mann-Betrieb (Fahrzeuglenker) |
| - Possibilità di stazionamento a tramoggia piena |  | - Möglichkeit, mit vollem Behälter abzustellen |
| - Possibilità di svuotamento a veicolo fermo mediante attacco esterno per alimentazione del motore idraulico di comando |  | - Standentleerung durch Außenanschluss für den Betrieb des hydraulischen Bedienungsmotors. |
| - Il trasporto del materiale nello spargitore deve avvenire mediante n° 2 nastri o coclee separate |  | - Der Materialtransport im Streuer muss über Nr. 2 separate Schnecken oder Förderbänden erfolgen |
| - Griglia superiore |  | - Abdeckgitter |
| - Telo di chiusura della tramoggia apribile e azionabile da terra, in modo da evitare di salire sullo spargitore per la manovra dello stesso da lato posteriore |  | - Abdeckplane für Behälter die vom Boden, von der Rückseite des Fahrzeuges aus, aufklappbar und bedienbar ist, sodass man nicht hinaufsteigen muss, um die Plane zu bedienen |
| - Scaletta d’accesso di sicurezza lato posteriore |  | - Sicherheitsaufstiegsleiter auf der Rückseite des Fahrzeuges |
| - Possibilità di spargimento con esatta determinazione e controllo della larghezza di spargimento e del dosaggio di tutti i prodotti antiderapanti e antighiaccio in uso (vari tipi di sale - graniglia - sabbia - urea - CMA - soluzione di NaCl o CaCl) |  | - Streubetrieb mit genauer Einstellung und Überwachung von Streubreite und Streudosierung aller gängigen Streumittel u. Auftaumittel (verschiedene Arten von Salz - Splitt - Sand - Urea - CMA - NaCl oder CaCl Lösung) |
| - Attrezzato anche per lo spargimento di sale umidificato |  | - Ausrüstung auch als Feuchtsalzstreuer |
| - Possibilità di riempimento e scarico dei serbatoi anche da bocchettone sul retro del silo |  | - Befüllung und Entleeren der Tanks auch durch Anschluss an der Silorückseite |
| - Pompa di caricamento della soluzione salina a spegnimento automatico |  | - Pumpe zum Einfüllen der Natriumchloridlauge mit automatischem Endabschalter |
| - Nel caso di attivazione dello spargimento di sale umidificato con soluzione salina, questa deve avvenire con automatica riduzione del solido |  | - Beim Betrieb mit Feuchtsalz muss der Anteil des festen Streugutes automatisch verringert werden. |
| - Serbatoi soluzione salina in polietilene riciclabile |  | - Laugetank aus wiederverwertbaren Polyäthylen |
| - Parti elettriche protezione almeno IP 55 |  | - Mindenstens IP 55-Schutz für elektrische Teile |
| - Ripartizione fra campo elettrico e campo elettronico |  | - Aufteilung elektrisches Feld und elektronisches Feld |
| - Attacco per controllo pressione impianto idraulico |  | - Anschluss für Überprüfung Hydraulikdruck |
| - Funzione d’azionamento manuale della regolazione dosaggio e larghezza di spargimento |  | - Handbetrieb für Streumengen- und Streubreitenregulierung |
| - Blocco automatico del funzionamento del piattello al ribaltamento del gruppo |  | - Automatischer Stop des Streutellers bei Kippen |
| - Sensore di spargimento sul piattello |  | - Sensor Streukontrolle am Teller |
| - Verifica continua della rispondenza fra quantità e larghezza di spargimento impostata e quantità e larghezza effettiva, con mantenimento dei valori impostati indipendente dalla velocità di marcia |  | - Automatische Überprüfung der Übereinstimmung zwischen eingestellter Streumenge und -breite und tatsächlicher Menge und Breite, wobei die eingestellten Werte unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit sind |
| - Le tolleranze di dosaggio, di larghezza e di funzionamento devono essere indicate nel manuale d’uso e manutenzione e sono vincolanti |  | - Die Mengen-, Breiten- und Betriebstoleranzen müssen in Betriebs- und Wartungsanleitung angegeben werden und sind bindend. |
| - Indicare tolleranze di dosaggio (%) – Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Mengentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |
| - Indicare tolleranze di larghezza (%)– Valore arrotondato per eccesso al primo decimale |  | - Breitentoleranz angeben (%) – Wert auf die erste Dezimalstelle aufgerundet |
| - Le quantità devono essere controllate da microprocessore |  | - Die Streumengen müssen von einem Mikroprozessor gesteuert werden |
| - Collegamento dall’attrezzatura al quadro di comando mediante spina-presa montata su cabina veicolo |  | - Kabelverbindung vom Gerät zum Bedienungspult mittels Steckdose, am Fahrerhaus angebracht |
| - Faro illuminazione zona di spargimento |  | - Scheinwerfer für Streubereich |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311 - 011 sopra contenitore, omologate CEE, montate per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD 010 311 - 001 oder 2XD 010 311 - 011 auf Behälter mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| - Pannelli segnaletici ai sensi del Codice della Strada |  | - Verkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung |
| - Pannello figura II 398 Art. 38 del Codice della Strada |  | - Straßenbeschilderung nach Figur II 398 Art. 38 der Straßenverkehrsordnung |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Completo di: |  | Komplett mit: |
| - Sistema di spargimento automatico in dipendenza della temperatura dell’asfalto |  | - Automatisches Streusystem in Abhängigkeit der Asfalttemperatur |
| - Sensore termico ad alta sensibilità montato posteriormente sullo spargitore e verticalmente a 90° verso il manto stradale |  | - Hochsensibler Temperatursensor auf Streuer hinten montiert und vertikal um 90° zum Straßenbelag |
| - Collegamento alla centralina di comando dello spargitore ed al quadro di comandi in cabina dello spargitore |  | - Verbindung zum Steuergehäuse des Streuers und zum Bedienpult in der Kabine |
| - Possibilità di preimpostare sul quadro comandi almeno 4 programmi di spargimento in funzione delle condizioni climatiche |  | - Möglichkeit zur Vorwahl von mindestens 4 Streuprogrammen im Bedienpult, je nach klimatischer Situation |
| - Dovrà essere possibile impostare manualmente i valori dei programmi dal quadro comandi |  | - Die Streuwerte der Programme müssen manuell vom Bedienpult aus eingestellt werden |
| - Memorizzazione su quadro comandi dei seguenti dati in un formato leggibile dal software in dotazione all’Amministrazione |  | - Alle folgenden Daten müssen im Bedienpult unter einem Format gespeichert werden, das es erlaubt diese mit dem bereits bei der Verwaltung existierenden Software, zu lesen |
| - Data e ora partenza, arrivo ed eventuali pause dei singoli interventi |  | - Datum und Uhrzeit von Start, Ankunft und eventuelle Pausen der einzelnen Einsätze |
| - Durata d’ogni singolo intervento |  | - Dauer jedes einzelnen Einsatzes |
| - Velocità del mezzo con velocità media |  | - Geschwindigkeit des Fahrzeuges mit Durchschnittsgeschwindigkeit |
| - Distanza percorsa in chilometri |  | - Gefahrene Distanz in Kilometern |
| - Temperatura dell’asfalto in gradi centigradi |  | - Asfalttemperatur in Grad Celsius |
| - Larghezza di spargimento impostata in metri |  | - Vorgegebene Streubreite in Metern |
| - Asimmetria |  | - Asymmetrie |
| - Quantità di materiale e soluzione sparsi in gr/mq |  | - Streumenge und Streumaterial in gr/m² |
| - Formato file aperto (TXT, CSV, ……) |  | - Offenes Dateiformat (TXT, CSV, ……) |
| - Oppure formato documentato al fine di consentire la gestione dei dati da altro software in uso all’Amministrazione |  | - Oder ein anderes Format, welches so beschreiben sein muss, dass es die Bearbeitung der Daten vonseiten einer anderen Anwendung, die im Gebrauch der Verwaltung ist, erlaubt. |
| - Oppure fornitura d’idoneo software (per Widows 7) per la lettura e conversione dei dati in formato leggibile dal software dell’Amministrazione |  | - Oder Lieferung einer geeigneten Anwendung (für Windows 7) zum Auslesen und zur Übertragung der Daten in ein durch die Software der Verwaltung lesbares Format. |
| - La centralina di comando dello spargitore dovrà essere staccabile dagli attacchi in cabina, per consentire lo scaricamento dei dati presso gli uffici dell’Amministrazione |  | - Das Bedienpult muss für die Datenübertragung in den Verwaltungsbüros von den Anschlüssen in der Kabine trennbar sein |
| - Compresa fornitura di cavo interfaccia tra la centralina di comando dello spargitore e l’apparecchiatura in dotazione all’Amministrazione |  | - Inklusive Lieferung des Verbindungskabels zwischen Bedienpult und PC der Verwaltung |
| - Oppure memorizzazione dati spargimento su comune supporto memorizzazione dati (chiave USB, Scheda SD, ecc.) |  | - Oder Speicherung der Streudaten auf gängigem Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.) |
| Regolazioni e letture possibili dal posto di guida |  | Bedienung und Übersicht vom Fahrersitz aus |
| - Quadro comandi in cabina che consenta la gestione separata dei nastri o delle coclee |  | - Bedienpult im Fahrerhaus mit Regelung für separate Steuerung der Schnecken oder Förderbänden |
| - Indicazione del tipo di materiale |  | - Angabe Materialart |
| - Contatore giornaliero azzerabile delle quantità sparse |  | - Tagesmengenzähler für Streumittel (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo delle quantità |  | - Gesamtmengenzähler für Streumittel |
| - Contatore giornaliero azzerabile della soluzione |  | - Tagesmengenzähler für Flüssigkeit (rückstellbar) |
| - Contatore progressivo della soluzione |  | - Gesamtmengenzähler für Flüssigkeit |
| - Contaore di esercizio |  | - Betriebsstundenzähler |
| - Accensione/spegnimento |  | - Ein/Aus |
| - Regolazione continua della larghezza di spargimento da ca. 2,00 m a 8,00m |  | - Stufenlose Streubreitenregelung von zirka 2,00m bis 8,00m |
| - Regolazione continua del dosaggio di prodotti antighiaccio da 5 a 40 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von Auftaumitteln von 5 bis 40 gr/m² |
| - Regolazione continua del dosaggio di antiderapanti da 40 a 250 gr/mq |  | - Stufenlose Streumengenregelung von abstumpfenden Mitteln von 40 bis 250 gr/m² |
| - Dosaggio massimo (pulsante supplementare di emergenza) |  | - Höchstdosierung (zusätzlicher Notschalter) |
| - Accensione spegnimento luci lampeggianti |  | - Ein/Aus Rundumleuchten |
| - Accensione spegnimento faro zona lavoro |  | - Ein/Aus Arbeitsscheinwerfer |
| - Spostamento laterale del quadro di spargimento (centrale - asimmetrica Dx o Sx) |  | - Streubildverstellung (mittig, asymmetrisch links und -rechts) |
| - Accensione spegnimento del trattamento con sale umidificato |  | - Ein/Aus Feuchtsalzstreuen |
| - Autoverifica delle funzioni all’accensione del sistema con comparazione automatica fra valori nominali e reali |  | - Selbsttest aller Funktionen bei Inbetriebnahme, mit automatischem Vergleich zwischen Nennwerten und realen Werten |
| - Funzione di simulazione dello spargimento |  | - Streusimulationsfunktion |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Ancoraggio anteriore e posteriore al cassone veicolo mediante catene |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an der Pritsche vorne un hinten mit Ketten |
| - Ancoraggio di sicurezza dello spargitore al veicolo in fase di scaricamento |  | - Sicherheitsbefestigung des Streuers an das Trägerfahrzeug während des Abstellens |
| - Corrispondenza alle norme EN per il servizio invernale. |  | - Gemäß den EN Normen für den Winterdienst. |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Spargitore Quadro comando Eventuale Software |  | Streugerät Bedienpult Eventuell Software |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Falciatrice ciglio strada |  | Randstreifenmäher |
| --- | --- | --- |
| Falciatrice ciglio strada anteriore per montaggio su piastra veicolo Completa di regolazione della pressione d'appoggio continua computerizzata dei piatti falcianti con sensori di pressione per inseguimento automatico del suolo |  | Randstreifenmäher für Aufbau an Geräteanbauplatte der Fahrzeuge Ausgestattet mit einer automatischen computergesteuerten Auflagedruckregelung der Mähteller über Wegaufnehmer zur automatischen Geländeanpassung |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind zu Lasten des Anbieters |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Gruppo falciante |  | Mäher-Einheit |
| - Montaggio rapido su piastra anteriore veicolo |  | - Schnellmontage auf Fahrzeugaufbauplatte |
| - Sistema d’attacco al veicolo costruito interamente in acciaio speciale ad alta resistenza |  | - Die am Fahrzeug befestigte Ankopplungsstruktur bestehend aus hochwertigem Stahl mit hoher Zugfestigkeit. |
| - Cerniera di posizionamento e rientro gruppo sfalcio |  | - Einholmechanismus des Geräterahmens |
| - Bancale o supporto d'appoggio in posizione di trasporto |  | - Auflage oder Träger für den Transport |
| - Blocco meccanico in fase di trasporto |  | - Mechanische Verriegelung für den Transport |
| - Gruppo sfalcio con struttura ad U rovesciata costruita interamente in acciaio speciale ad alta resistenza |  | - U-förmiger Geräterahmen hergestellt aus hochwertigem Stahl mit hoher Zugfestigkeit |
| - Braccio orientabile idraulicamente |  | - Hydraulischer Schwenkarm |
| - Sollevamento e abbassamento idraulico |  | - Hydraulisches Heben und Senken |
| - Richiamo e posizionamento idraulico del braccio |  | - Hydraulisches Einholen und Ausfahren des Schwenkarmes |
| - Registrazione idraulica dell’inclinazione |  | - Hydraulische Einstellung der Schrägstellung |
| - Parte superiore e montanti della struttura costituita da profilato in acciaio a forma trapezoidale |  | - Oberer Teil und Stützen des Geräterahmens aus Stahlprofil in Trapezform |
| - Apertura e chiusura telescopica con sfilo idraulico per consentire il posizionamento su qualunque tipo di barriera stradale |  | - Hydraulische teleskopische Schließung und Öffnung zur korrekten Positionierung auf allen Arten von Leitschienen |
| - Colonne verticali del gruppo falciante prive di tubi oleodinamici flessibili |  | - Senkrechte Tellerträger des Geräterahmens ohne öldynamische flexible Schläuche |
| - Sagomate per consentire il passaggio andata/ritorno dell’olio ai gruppi falcianti |  | - Die Form des senkrechten Tellerträgers muss eine Ölzu- und Rücklaufleitung zum Geräterahmen ermöglichen |
| - Bracci porta piatti falcianti con regolazione di 180° |  | - Tellerausschwenkarme mit 180° -Einstellung |
| - N° 2 piatti falcianti protetti completi di coltelli, 1 del diametro di mm 600 ed 1 del diametro di mm 700 |  | - Nr. 2 abgeschirmte Tellermesser mit Messern, davon 1 Messer mit einem Durchmesser von 600 mm und das zweite mit einem Durchmesser von 700 mm |
| - Protezione parasassi asportabile |  | - Abnehmbarer Steinschlagschutz |
| - Larghezza di sfalcio almeno mm 1.100 |  | - Mähbreite mindestens 1.100 mm |
| - Sistema elettronico per rilevazione ed aggiramento ostacoli |  | - Elektronische Abtastvorrichtung zum Ein- und Ausschwenken bei Hindernissen |
| - Equipaggiato con molle di richiamo o analogo meccanismo che entra in funzione nel caso di urto su ostacolo |  | - Ausgerüstet mit Zugfeder oder ähnlichem Mechanismus, der beim Aufprall auf ein Hindernis ausgelöst wird |
| - Possibilità d’apertura e chiusura manuale ed indipendente di ciascun piatto falciante, anche singolarmente |  | - Möglichkeit der manuellen voneinander unabhängigen Öffnung und Schließung der einzelnen Schneideteller |
| - Attacchi per il sollevamento dell’attrezzatura completa |  | - Hebe- und Befestigungsvorrichtungen für das komplette Gerät |
| - Telaio di stazionamento con 4 piedi di appoggio |  | - Abstellrahmen mit 4 Abstellstützen |
| - Indicare peso attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso |  | - Angabe des Gerätegewichtes komplett mit Anbauplatte und Zubehör, Betriebsbereit |
| - Indicare baricentro attrezzatura |  | - Angabe des Geräteschwerpunktes |
| Comandi |  | Steuerung |
| - Pannello per il controllo elettro-idraulico delle attrezzature con quadro di comando in cabina |  | - Armaturen für elektrohydraulische Kontrolle des Gerätes mit Steuerpult in der Fahrzeugkabine |
| - Azionamento proporzionale dell’attrezzatura con più funzioni eseguibili contemporaneamente |  | - Proportionalsteuerung des Gerätes mit der Möglichkeit mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen zu können |
| - Controllo elettro-idraulico che entra in funzione in caso d'urto su ostacolo |  | - Elektrohydraulische Kontrollvorrichtung, welche beim Anstoßen an einem Gegenstand in Funktion tretet |
| - Regolazione della pressione d'appoggio continua computerizzata dei piatti falcianti con sensori di pressione per inseguimento automatico del suolo |  | - Fortwährende computergestützte Auflagedruckregelung der Mähteller über Drucksensoren für die automatische Geländeanpassung |
| - Automatismo con 3 funzioni; manuale - semiautomatico - automatico, inseribile e disinseribile da quadro di comando |  | - Steuerautomatik mit 3 Funktionen; manuell, halbautomatisch, vollautomatisch, vom Steuerpult ein- und ausschaltbar |
| - Livellamento automatico dell’attrezzatura |  | - Automatische Niveauregulierung des Gerätes |
| - Inserimento elettrico albero coltelli da cabina con valvola freno |  | - Von der Kabine aus elektrisch einschaltbare Messerwelle mit Bremsventil |
| - Arresto di sicurezza dei coltelli |  | - Sicherheitssperre der Messerwelle |
| Gruppo azionamento anteriore |  | Antriebseinheit vorne |
| - Azionamento mediante albero presa di forza anteriore |  | - Antrieb durch Front -Zapfwelle |
| - Gruppo d’azionamento supplementare indipendente dalle funzioni del veicolo, costituito da: |  | - Zusätzliche von den Funktionen des Fahrzeuges unabhängige Antriebseinheit, bestehend aus: |
| - Pompa idraulica |  | - Hydraulikpumpe |
| - Distributori idraulici |  | - Hydraulik-Verteiler |
| - Serbatoio olio idraulico |  | - Hydraulik-Öltank |
| - Impianto di raffreddamento adeguato con scambiatore di calore |  | - Angemessene Kühlvorrichtung mit Wärmetauscher |
| - Paraurti anteriore completo delle luci per la circolazione stradale |  | - Frontstoßstange mit Beleuchtung gemäß der Straßenverkehrsordnung |
| - Valvole di sicurezza e sovrapressione |  | - Sicherheits- und Überdruckventil |
| - Gruppo soffiante per disperdere i residui dello sfalcio al lato della strada costituito da: |  | - Gebläse für die Beseitigung der Mährückstände auf der Fahrbahn bestehend aus: |
| - Ventola azionata idraulicamente della portata di 60-90 mc/min |  | - Hydraulisch betriebener Gebläselüfter mit einer Leistung von 60-90 m³/min |
| - Convogliatore sotto il veicolo con emissione aria nella parte posteriore destra |  | - Unter dem Fahrzeug befindliche Gebläseluftführung mit Luftausstoß auf die hintere, rechte Seite des Fahrzeuges |
| Generali |  | Allgemeines |
| - Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi anti-goccia complete di spirale di protezione |  | - Geschützte Hydraulikleitungen mit Kupplungen und tropffreien Schnellanschlüssen |
| - Tubazioni idrauliche di prima qualità particolarmente resistenti alla sfilacciatura, all’usura e allo scoppio |  | - Hydraulikschläuche erster Qualität besonders widerstandsfähig gegen Ausfransen, Verschleiß und Zerberstung |
| - Idonee ad alte pressioni di circuiti oleodinamici |  | - Geeignet für Hochdruck-Hydraulikkreise |
| - Avvolte con spirale di protezione antiurto, antischiacciamento e antispruzzo |  | - Eingewickelt in Aufprallschutz, Zerquetschungs- und Spritzschutz |
| - Paratie in gomma regolabili per il trattenimento del materiale da applicare al veicolo |  | - Am Fahrzeug angebrachte, verstellbare Gummischürzen als Schmutzfangvorrichtung |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| - La verniciatura essere a basso contenuto di piombo |  | - Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Trattamento protettivo |  | - Lackschutzbehandlung |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Compresa fornitura della zavorra adeguata per l’utilizzo del veicolo |  | - Einschließlich Lieferung des entsprechenden Zusatzgewichtes für die Benutzung des Fahrzeuges |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata della garanzia minimo 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |

| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione del veicolo a cui è destinata |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung des dazugehörigen Fahrzeuges |
| --- | --- | --- |

| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| --- | --- | --- |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura. |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| - Durata: minimo 3 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 3 Stunde - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |